| Lfd.Nr. | Anzahl | UP-fix®-Clever - Rotguss |  |  |  |  |  |  | Einzel -Preis in € | Gesamt -Preis in € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  Wasserzähler-Modul zur optimalen Montage von Unterputz-Wasserzählern und Unterputz-Ventilen mit zusätzlichem Schutz vor Undichtigkeiten (Tropfwasserschutz)  mit zusätzlichen Abdichthülsen für Zähler und Ventil zum frühzeitigen Erkennen von eventuellen Undichtigkeiten in der (Vor-)Wand  mit Dehnzonenmanschette für eine komplette und DIN-gerechte Abdichtung zwischen Einbaustrecke und fertiger Wand (DIN 18534)- Wasserzählerstrecken  nach gültiger novellierter TrinkwV (Stand 02.08.2013), nach DIN 50930-6, DIN 1988, DIN EN 15664-1, DIN EN 15664-2 sowie nach Vorgabe des Umweltbundesamtes gemäß Mitteilung Nr. 45/2013  erfüllt die Anforderungen des GEG 2020  mit 1 Wasserzählerstrecke komplett in Rotguss aus einem Guss  Wasserzählerstrecke mit Unterputzventil (DIN-DVGW-geprüft) und Allmess Wasserzählerunterteil für Unterputz-Wasserzähler Fabrikat Allmess bis Q3 = 2,5 m3/h laut MID (bisher Qn = 1,5 m3/h)  Schaumstoffgehäuse aus Styropor mit polymeren Flammschutzmittel (HBCD-frei) nach DIN4102 - B1 schwer entflammbar Gehäuse DUO (BxHxT): 140 x 220 x 70 mm Spindelmaß: 150 x 150 mm Anschlüsse: 3/4" IG für universelle Anschlussmöglichkeiten Prüfzeichen/Baustoffklasse: PA-III 2.2744 - B1 nach DIN4102 Ventil DIN-DVGW und schallschutzgeprüft Wärmeleitfähigkeit: 0,030 W/(mK) nach DIN 52612 Gewicht: ca. 1,8 kg je nach Wasserzählertyp  anschlussfertig vormontiert und dichtgeprüft  wärme- und schallisoliert  Ventil und Wassserzählerunterteil mit Bauschutzkappen  inklusive Universalmontagewinkel  im Schutzkarton verpackt  nach Installation Überströmkappen nachziehen, nach DIN 1988 prüfen  Lieferumfang ohne Messgeräte |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Wittigsthal |  | Typ: …………… |  |  | Bestell-Nr.: …………… |  |  |  |
|  |  | Typ | Zählerfabrikat |  | Anzahl Zählerstrecken | BxHxT [mm] |  | Bestell-Nr. |  |  |
|  |  | UP-fix®-Clever – Rotguss |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UP-fix-CL-RGW 20/1-A | Allmess |  | 1 | 140x220x70 |  | 4251795200465 |  |  |